Design- und Architektur-Paket

Hier ist der komplette Bauplan unseres Systems, zusammengefasst und bereit für die Umsetzung:

- Hardware-Mapping (XIAO ESP32-C6):

  - LDR (Helligkeit): GPIO2 (D0)

  - Backlight: GPIO3 (D1)

  - LCD Reset: GPIO4 (D2)

  - LCD D/C: GPIO5 (D3)

  - DS18B20 (Innentemp): GPIO21 (D6)

  - Relais: GPIO22 (D7)

  - SPI SCK: GPIO19 (D8)

  - SPI MOSI: GPIO18 (D10)

  - Dummy CS: GPIO23

- Display-Konzept & UI:

  - Fehlerzustände (Vollbild, zentriert): mdi:thermometer-alert (>50°C), mdi:wifi-off (WLAN weg), mdi:api-off (HA weg), mdi:power (Hauptschalter aus), mdi:pump-off (Übersteuerung an).

  - Normalbetrieb:

    - Oben: Sonne oder Schneeflocke.

    - Mitte: Mittentemperatur (groß, hellgrün) + Schwellwert (mittel, hellgrau).

    - Unten: Relais-Status (mdi:pump / mdi:pump-off).

    - Ganz unten: Innentemperatur (klein, dunkelgrau).

  - Automatisches Backlight: Über den LDR gesteuert (hartcodierte ADC-Spannungsschwelle, bei der das Licht angeht).

- Prioritäten-Logik (Sicherheit geht vor):

  - Überhitzung (50°C) -> WLAN-Ausfall -> API-Ausfall (>1h) -> Hauptschalter -> Übersteuerung -> Automatik.

- Meta-Daten:

  - Standardwerte für HA-Sensoren (15°C Schwellwert, 2°C Hysterese, 50°C Limit) als internes Fallback hinterlegt.

  - Projektversionierung im Code integriert.